Dokument-ID: 866009 | FORUM Media (red) - Erich
Rosenbach | Muster | Technische Checkliste

# Vorüberlegungen – Erkennen von
Abfallvermeidungspotenzialen

Erkennen von Abfallvermeidungspotenzial

Vorbemerkung: Das Abfallvermeidungspotenzial im Betrieb kann anhand verschiedener Mengengrößen festgestellt werden. Eine Einschätzung erfolgt etwa durch: - Ermittlung der Abfallmengen - Ermittlung der Entsorgungskosten je Abfallart (die Reihung der Abfallarten anhand ihrer Entsorgungskosten zeigt grundsätzlich die größten Einsparungspotenziale auf) - Überprüfung wichtiger Betriebsbereiche: - Des Einkaufs - Der Produktion - Der Beziehung zum Kunden/Verbraucher

| Erkennen von Abfallvermeidungspotenzial im Einkauf |  |
| --- | --- |
| Betrachtung der gesamten Lebenszykluskosten des Produktes Anmerkung: Es sollte nicht nur isoliert der Einkaufpreis betrachtet werden, sondern auch der gesamte Lebenszyklus des Produktes (des Rohstoffes, inkl seiner Verpackung) im betrieblichen Geschehen bis hin zur Entsorgung. | □ |
| Optimierungen mit Lieferanten: - Qualität der vereinbarten Lieferung/Leistung - Lieferform (zB granuliert, in Lösung etc) - Produktqualität - Verpackung (Ebenso sollte die Größe der Verpackungseinheiten sowie deren Lizenzierung angesprochen werden: Sack – Big Bag – Container – Kleinemballage – Fass – Tank etc oder die Möglichkeit des Einsatzes von Mehrwegsystemen) - Möglichst exakte Liefermengen (Vermeidung nicht benötigter bzw allfällig unverwendbarer Mengen) - Die mögliche Weiter- oder Wiederverwendung der gebrauchten Verpackungen bzw Rückstände aus Transport und Lagerung - Nutzung von Rückgabemöglichkeiten (zB von leeren Tonerbehältnissen und gebrauchten Druckertrommeln an den Lieferanten) | □ |

| Erkennen von Abfallvermeidungspotenzial in der Produktion |  |
| --- | --- |
| Überlegungen hinsichtlich der Verbesserung der Produktionsverfahren Rückführung in die Produktion von: - Produktionsrückständen - Mengenüberschüssen - Fehlchargen - Rücklieferungen - Nebenerzeugnissen Veränderungen der Produktionsverfahren: - Automatisierung - Minimierung der Produktionsrückstände - Eventueller Technologiewechsel Prüfung, ob bestimmte anfallende Materialien als Nebenprodukte marktfähig sind Anmerkung: Auch die innerbetriebliche Verwendung der Rückstände bzw deren Wiederverwendung beim Lieferanten oder sonstigen Dritten ist unbedingt zu überprüfen. | □ |

| Erkennen von Abfallvermeidungspotenzial in der Kunden-/Verbraucherbeziehung |  |
| --- | --- |
| Optimierung der Liefervereinbarungen mit dem Kunden/Verbraucher zur Beachtung einer möglichst abfallvermeidenden Lieferung (Produkt und Verpackung, zB Mehrweg) | □ |
| Vereinbarung von Service-/Wartungsverträgen | □ |
| Prüfung, ob Miete vorteilhafter ist als Kauf etc | □ |

| Wichtige Hinweise für die getrennte Sammlung im Betrieb |  |
| --- | --- |
| Konzipieren eines benutzerfreundlichen Sammelsystems für alle Beteiligten | □ |
| Standortwahl: rasche Zugänglichkeit und kurze Distanzen (die primären Sammelbehälter müssen am Anfallort des Abfalls stehen) | □ |
| Deutliche Kennzeichnung oder Beschriftung aller Sammelbehälter: es empfiehlt sich dabei eine Anlehnung an die aus dem Haushaltsbereich erprobten Farbleitsysteme und Piktogramme für verschiedene Abfallfraktionen | □ |
| Sekundäre Sammelstellen: - Möglichst kurze Wege - Regelmäßiger Abtransport gewährleistet | □ |
| Im Nahebereich der sekundären Sammelstellen (Müllinseln im Betrieb) stehen Personen bereit, die Zuordnungsfragen klären können. | □ |
| Tertiäre Sammelstellen (von dort holt der Entsorger ab) sind mit dem Entsorger abgesprochen. Anmerkung: Dabei sind sowohl die innerbetrieblichen Transportverhältnisse als auch der Abtransport der Abfälle aus dem Betriebsgelände zu beachten. | □ |
| Anforderungsprofile der Sammelbehälter ergeben sich aus den Gefahrenpotenzialen der Abfälle; das Behältervolumen aus der Abfallmenge und dem Entleerungsintervall, ggf sind Kennzeichnungsvorschriften aus dem Gefahrgutrecht (ADR) zu berücksichtigen. | □ |
| Abfallsammelbehälter sollten so platziert sein, dass sie auch gut eingesehen werden; insb sollen tertiäre Sammelstellen nicht unbeaufsichtigt und gänzlich frei zugänglich sein. Für verschüttete flüssige Abfälle sind geeignete Bindemittel vorzusehen. | □ |

| Welche Abfälle sollen/müssen getrennt erfasst und verwertet werden? |  |
| --- | --- |
| Sortenreine Erfassung/Sammlung Anmerkung: Eine sortenreine Erfassung/Sammlung erleichtert die Abfallverwertung. Insbesondere folgende Abfallgruppen sind in Erwägung zu ziehen: - Baurestmassen - Gefährliche Abfälle (Problemstoffe); Altöle - Verpackungen - Biogene Abfälle - Sonstige Altstoffe, die in Verwertungsschienen eingebracht werden können (zB Altmetalle, Glas, Kunststoffe etc) | □ |

| Informationen über Verwertungsmöglichkeiten |  |
| --- | --- |
| Informationen über Verwertungsmöglichkeiten können an folgenden Stellen eingeholt werden: - Vorlieferant - Entsorger - Betreiber von Verwertungsanlagen - BMK; Ämter der Landesregierungen (Umweltabteilungen, Amtssachverständige) - Umweltbundesamt - Abfallwirtschaftsverbände - Ingenieurbüros, Ingenieurkonsulenten (Ziviltechniker) - Wirtschaftskammern - Internet | □ |