Dokument-ID: 1031498 | Christian Schenk |
Muster | Technische Checkliste

# Checkliste zur Vermeidung des Risikos von Stürzen bei der
Maschinenbedienung, Standsicherheit

|  | Erfüllt | Teilweise erfüllt | Nicht erfüllt | Nicht zutreffend |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ist der Boden bzw Untergrund rutschsicher und unverrückbar angebracht? |  |  |  |  |
| Kann der Boden bzw Untergrund entsprechend den Anforderungen gut gereinigt werden? |  |  |  |  |
| Sind Standplätze auf Maschinen sowie Auf- und Abstiege aus ausreichend festem Material und weisen sie eine ausreichende Breite sowie eine rutschsichere Oberfläche auf? |  |  |  |  |
| Sind diese Einrichtungen eben, standfest, ausreichend tragfähig, sicher befestigt sowie tritt- und kippsicher? |  |  |  |  |
| Sind Standplätze auf Maschinen mit einer Absturzhöhe von mehr als 1 m durch mindestens 1 m hohe, geeignete Vorrichtungen, wie Geländer mit Mittelstange oder Brüstungen gesichert? |  |  |  |  |
| Ist bei einer möglichen Absturzhöhe von 2 m oder mehr zusätzlich eine Fußleiste vorgesehen? |  |  |  |  |
| Sind erforderlichenfalls für die Durchführung von Produktions- und Einstellungsarbeiten festverlegte Bedienungsstiegen angebracht? |  |  |  |  |
| Sind fest verlegte Bedienungsstiegen nicht möglich: Sind festverlegte Leitern oder Steigeisen, die auf Plattformen oder Podeste führen, vorgesehen? |  |  |  |  |