Dokument-ID: 812088 | Gernot Wurm | Muster |
Prüfpflichten

# Hebeeinrichtungen für Personen

Aufzug (Hebezug) zur Personenbeförderung mit einer
Fahrgeschwindigkeit von lediglich bis zu 0,15 m/s.

| Notwendige betriebliche Prüfpflichten |  |
| --- | --- |
| Vorprüfung: | ja – vor dem Einbau in Gebäude oder Bauwerke oder vor der Vornahme wesentlicher Änderungen im Rahmen eines Umbaus oder einer Modernisierung |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 2 Abs 1 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Prüfumfang: | - Austausch der für den Einbau/die Änderung wesentlichen Angaben zwischen Verantwortlichem für den Bau und Montagebetrieb - Maßnahmen für den einwandfreien Betrieb und die gefahrlose Nutzung der einzubauenden Hebeeinrichtung - Ordnungsgemäße Leitungsverlegung - Erfüllung der Inverkehrsetzungs- und Inbetriebnahmebestimmungen - Ggf Vorliegen von Gutachten und behördlicher Genehmigung bei verringerten Schutzräumen jenseits der Endstellungen des Fahrkorbs |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 2 Abs 2 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Zulässiges Prüforgan: | - AufzugsprüferIn - Inspektionsanstalt für Hebeanlagen |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 2 Abs 1 iVm § 15 Abs 1 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Abnahmeprüfung: | ja – vor Inbetriebnahme der Hebeeinrichtung nach dem Einbau, nach einem Umbau oder einer Modernisierung |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 3 Abs 1 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Prüfumfang: | - Unterlagen des Inverkehrbringens und der Inbetriebnahme auf Stand der Technik - Schutzfunktionen bei bestimmungsgemäßer Benutzung - Brandschutz-, Schallschutz-Anforderungen - Zugänglichkeit für Personen, ggf Behinderte od Personen mit eingeschränkter Mobilität - Barrierefreiheit - Vorkehrungen für Notbefreiung - Festigkeit des Bauwerks/Gebäudes - Energieeffizienz - Freiheit des Schachts von Fremdleitungen - CE-Kennzeichnung, Konformitätsbescheinigung (bei Umbau) - Betriebsanleitung - Anweisung über Befreiung von Personen - Ggf Gutachten, behördliche Entscheidungen bei verringerten Schutzräumen jenseits der Endstellungen des Fahrkorbs - Ggf Eignung des Fernüberwachungssystems |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 3 Abs 2 und § 14 Abs 2 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Zulässiges Prüforgan: | - AufzugsprüferIn - Inspektionsanstalt für Hebeanlagen (Anm: grundsätzlich jenes Prüforgan, das die Vorprüfung vorgenommen hat) - Akkreditierte Prüfstelle für das Fachgebiet „Aufzüge und Sicherheitsbauteile für Aufzüge“ gem AkkreditierungsG, BGBl I 28/2012 idF BGBl I 40/2014 für Fernüberwachungssystem |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 3 Abs 1 iVm § 15 Abs 1 und § 14 Abs 2 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Wiederkehrende Prüfungen: | ja |
| Zeitintervall: | - Mindestens einmal jährlich, jedoch längstens innerhalb von 15 Monaten - Alle 5 Jahre für Fernüberwachungssystem |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 4 Abs 3 und § 14 Abs 2 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Prüfumfang: | - Betriebssicherheit - Eignung des Fernüberwachungssystems |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 4 Abs 2 und § 14 Abs 2 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Zulässiges Prüforgan: | - AufzugsprüferIn - Inspektionsanstalt für Hebeanlagen - Akkreditierte Prüfstelle für das Fachgebiet „Aufzüge und Sicherheitsbauteile für Aufzüge“ gem AkkreditierungsG, BGBl I 28/2012 idF BGBl I 40/2014 für Fernüberwachungssystem |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 4 Abs 1 iVm § 15 Abs 1 und § 14 Abs 2 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Außerordentliche Prüfungen: | ja - Auf Anordnung der Behörde aus Gründen der Sicherheit von Personen - Fernüberwachungssystem nach Änderungen der technischen Einrichtungen des Systems |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 5 Abs 1 und § 14 Abs 2 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Zulässiges Prüforgan: | - AufzugsprüferIn - Inspektionsanstalt für Hebeanlagen - Akkreditierte Prüfstelle für das Fachgebiet „Aufzüge und Sicherheitsbauteile für Aufzüge“ gem AkkreditierungsG, BGBl I 28/2012 idF BGBl I 40/2014 für Fernüberwachungssystem |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 5 Abs 3 iVm § 15 Abs 1 und § 14 Abs 2 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Wartung, Instandhaltung: | ja |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 12 Abs 1 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Zulässiges Wartungsorgan: | Sinngemäß: - Geeignete fachkundige Personen |
| Gesetzliche Bestimmung: | – |
| Sonstige Prüfungen (Kontrollen): | ja – Betriebskontrollen |
| Zeitintervall: | An jedem Betriebstag, sowie zusätzlich je nach Bau-, Einbau- und Ausstattungsart der Hebeeinrichtung mindestens in wöchentlichen oder vierteljährlichen Abständen: Bauartvoraussetzungen für wöchentliche Betriebskontrollen: - Ausstattung des Lastträgers mit Tür, Lichtschranke, Lichtgitter od beweglicher Schwelle an jeder Lastträgeröffnung - Fehlschließsicherungen an allen Schachttürverriegelungen - Durchgehende Umwehrung längs der Bahn jeder Lastträgeröffnung od Lastträger mit Türen mit Lastträgertürverriegelungen (Fahrkorbtürverriegelungen) mit Fehlschließsicherung Bauartvoraussetzungen für vierteljährliche Betriebskontrollen: - Türen (Fahrkorbtüre, Lastträgertüre) an allen Lastträgeröffnungen - Fehlschließsicherungen an allen Schachttürverriegelungen - Massive Schächte - Lastträgerwände und Lastträgerdecken, Lastträgertüren und Schachttüren aus unzerbrechlichen Materialien bzw Glaselemente entsprechend einschlägiger Normen - Erfüllung der Anforderungen an Fernüberwachungssysteme und der organisatorischen Voraussetzungen |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 7 Abs 1 iVm Abs 2 oder 3 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Kontrollumfang: | - Kein Anfahren des Lastträgers solange eine Schachttüre oder Türe auf dem Lastträger (Fahrkorbtüre) geöffnet ist - Kein Öffnen einer Schachttür solange sich Lastträger außerhalb der Entriegelungungszone dieser Türe - Haltegenauigkeit an den Haltestellen - Funktion der Notrufeinrichtung/Sprechverbindung - Wirksamkeit des Notbremsschalters bzw der Befehlsgeber zum Wiederöffnen der Türen bzw der Schutzeinrichtung zum Umsteuern der Türschließbewegung - Funktion der Beleuchtung bei Schachtzugängen und im Lastträger - Keine Beschädigungen der Schachtumwehrung und Schachttüren - Keine Beschädigungen des Fußbodens vor den Schachtzugängen und des Lastträgers - Keine Beschädigungen der Schachtwand entlang der Bahn bei türlosen Lastträgeröffnungen - Funktion von beweglichen Schwellen, Lichtschranken oder Lichtgittern - Lesbarkeit und Aktualität der Benutzerhinweise - Ggf zusätzliche Kontrollen lt Betriebsanleitung |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 6 Abs 1 u 6 iVm Abs 7 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Zulässiges Prüforgan: | - Betreiber |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 6 Abs 1 iVm § 12 Abs 1 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Sonstige Pflichten: | - Sofortige Außerbetriebnahme der Hebeeinrichtung bei Mängeln oder Gebrechen, die Personen gefährden - Meldung von Unfälle und außergewöhnlichen Vorfällen an Behörde und Inspektionsstelle - Betrieb und Instandhaltung nach Betriebs- und Wartungsanleitung |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 8 Abs 2 u 3 und § 12 Abs 1 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |

| Notwendige Dokumentationen |  |
| --- | --- |
| Aufzeichnungen betreffend Prüfungen (Prüfbefunde): | ja – für: - Vorprüfung (Gutachten der Inspektionsstelle mit Prüfvermerk auf den Unterlagen) - Abnahmeprüfung (Gutachten der Inspektionsstelle, Vermerk im Aufzugsbuch) - Regelmäßige Überprüfungen (Inspektionsbericht/Befund der Inspektionsstelle, Vermerk im Aufzugsbuch) - Außerordentliche Überprüfung (Inspektionsbericht/Befund der Inspektionsstelle, Vermerk im Aufzugsbuch) - Bescheinigungen der akkreditierten Prüfstelle über Eignung des Fernüberwachungssystems - Empfohlen für Betriebskontrollen |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 2 Abs 3, § 3 Abs 3, § 4 Abs 4, u § 5 Abs 3, und § 14 Abs 2 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Aufzugsbuch: | ja – ab der Abnahmeprüfung für jede Hebeeinrichtung |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 3 Abs 4 HBV 2009, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |

Hinweis:

Die Erläuterungen zur Hebeanlagen-Betriebsverordnung finden Sie
im Register 2.