Dokument-ID: 818330 | Gernot Wurm | Muster |
Prüfpflichten

# Regalbediengeräte

Durch mechanische oder elektronische Führungs- bzw Leitsysteme
geführt.

| Notwendige betriebliche Prüfpflichten |  |
| --- | --- |
| Abnahmeprüfung: | ja – vor der ersten Inbetriebnahme |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 7 Abs 1 Z 3 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010 |
| Prüfumfang: | - Ordnungsgemäßer Zustand, korrekte Montage und Stabilität - Steuer- und Kontrolleinrichtungen - Erforderlichenfalls Funktionsprüfung mit und ohne Belastung - Einhaltung der Sicherheitsfunktionen bei vorhersehbaren Störungen und Fehlbedienungen - Sichere Zu- und Abfuhr von Stoffen und Energien - Schutzmaßnahmen für allfällig vorhandene, nicht vermeidbare Restrisiken, wie Sicherheitsaufschriften, Warneinrichtungen und persönliche Schutzausrüstungen |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 7 Abs 2 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010 |
| Zulässiges Prüforgan: | - ZiviltechnikerInnen einschlägiger Fachgebiete, insbesondere für Maschinenbau oder Elektrotechnik - Zugelassene Prüfstellen gem § 71 Abs 5 GewO 1994 im Rahmen ihrer Zuständigkeit - Akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen im Rahmen ihrer Befugnisse - Ingenieurbüros (Beratende IngenieurInnen) einschlägiger Fachrichtung im Rahmen ihrer Befugnisse |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 7 Abs 3 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010 |
| Wiederkehrende Prüfungen: | ja |
| Zeitintervall: | Mindestens einmal im Kalenderjahr, jedoch längstens im Abstand von 15 Monaten |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 8 Abs 1 Z 3 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010 |
| Prüfumfang: | - Verschleißbehaftete Komponenten, wie Bremsen, Kupplungen, Rollen, Räder und Tragmittel - Einstellung sicherheitsrelevanter Bauteile und Sicherheitseinrichtungen, wie Lastkontrolleinrichtungen, Bewegungsbegrenzungen - Funktion sicherheitsrelevanter Bauteile, wie Schalteinrichtungen, Notausschaltvorrichtungen, Lichtschranken, Bewegungssensoren, Kontaktleisten, Schaltmatten, Warn- und Signaleinrichtungen, Verriegelungen |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 8 Abs 2 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010 |
| Zulässiges Prüforgan: | - ZiviltechnikerInnen einschlägiger Fachgebiete, insbesondere für Maschinenbau oder Elektrotechnik - Zugelassene Prüfstellen gem § 71 Abs 5 GewO 1994 im Rahmen ihrer Zuständigkeit - Akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen im Rahmen ihrer Befugnisse - Ingenieurbüros (Beratende IngenieurInnen) einschlägiger Fachrichtung im Rahmen ihrer Befugnisse - Inspektionsstellen für überwachungsbedürftige Hebeanlagen gem § 15 Hebeanlagen-Betriebsverordnung (HBV), BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 - Sonstige geeignete fachkundige Personen (auch Betriebsangehörige) Mindestens jedes vierte Jahr, wenn die wiederkehrenden Prüfungen durch fachkundige Betriebsangehörige durchgeführt werden: - ZiviltechnikerInnen einschlägiger Fachgebiete, insbesondere für Maschinenbau oder Elektrotechnik - Zugelassene Prüfstellen gem § 71 Abs 5 GewO 1994 im Rahmen ihrer Zuständigkeit - Akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen im Rahmen ihrer Befugnisse - Ingenieurbüros (Beratende IngenieurInnen) einschlägiger Fachrichtung im Rahmen ihrer Befugnisse - Inspektionsstellen für überwachungsbedürftige Hebeanlagen gem § 15 Hebeanlagen-Betriebsverordnung (HBV), BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 8 Abs 3 und 4 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010 |
| Prüfung nach außergewöhnlichen Ereignissen: | ja – auf ordnungemäßen Zustand |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 9 Abs 1 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010 |
| Zulässiges Prüforgan: | - ZiviltechnikerInnen einschlägiger Fachgebiete, insbesondere für Maschinenbau oder Elektrotechnik - Zugelassene Prüfstellen gem § 71 Abs 5 GewO 1994 im Rahmen ihrer Zuständigkeit - Akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen im Rahmen ihrer Befugnisse - Ingenieurbüros (Beratende IngenieurInnen) einschlägiger Fachrichtung im Rahmen ihrer Befugnisse |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 9 Abs 2 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010 |
| Prüfung nach Aufstellung: | nein |
| Gesetzliche Bestimmung: | – |
| Zulässiges Prüforgan: | – |
| Gesetzliche Bestimmung: | – |
| Wartung, Instandhaltung: | ja |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 16 Abs 1 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010, iVm § 38 Abs 1 und § 17 Abs 1 ASchG, BGBl 450/1994 idF BGBl I 100/2018 |
| Zulässiges Wartungsorgan: | - Geeignete fachkundige Personen |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 16 Abs 3 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010 |

| Notwendige Dokumentationen |  |
| --- | --- |
| Aufzeichnungen betreffend Prüfungen (Prüfbefunde): | ja – für - Abnahmeprüfung - Wiederkehrende Prüfungen - Prüfungen nach außergewöhnlichen Ereignissen |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 11 Abs 1 Z 1, 2 u 3 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010 |
| Aufbewahrung am Einsatzort: | Prüfbefunde oder Kopien – für: - Letzte Abnahmeprüfung - Wiederkehrende Prüfungen - Prüfungen nach außergewöhnlichen Ereignissen |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 11 Abs 3 iVm § 8 Abs 6 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010 |
| Aufbewahrungsfrist: | Bis zum Ausscheiden des Arbeitsmittels |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 11 Abs 3 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010 |
| Prüfplan: | nein |
| Gesetzliche Bestimmung: | – |
| Wartungsbuch: | ja |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 16 Abs 4 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010 |

Hinweis:

Die Erläuterungen zur Arbeitsmittelverordnung finden Sie im
Register 2.