Dokument-ID: 799113 | Gernot Wurm | Muster |
Prüfpflichten

# Bagger I

Zum Heben von Einzellasten, die vom Hersteller oder
Inverkehrbringer für diese Verwendung vorgesehen sind.

| Notwendige betriebliche Prüfpflichten |  |
| --- | --- |
| Abnahmeprüfung: | nein |
| Gesetzliche Bestimmung: | – |
| Zulässiges Prüforgan: | – |
| Gesetzliche Bestimmung: | – |
| Wiederkehrende Prüfungen: | ja |
| Zeitintervall: | Mindestens einmal im Kalenderjahr, jedoch längstens im Abstand von 15 Monaten |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 8 Abs 1 Z 12 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010, bzw § 8 Abs 1 Z 11 LF-AM-VO, BGBl II 377/2021 |
| Prüfumfang: | - Verschleißbehaftete Komponenten, wie Bremsen, Kupplungen, Rollen, Räder und Tragmittel - Einstellung sicherheitsrelevanter Bauteile und Sicherheitseinrichtungen, wie Lastkontrolleinrichtungen, Bewegungsbegrenzungen - Funktion sicherheitsrelevanter Bauteile, wie Schalteinrichtungen, Notausschaltvorrichtungen, Lichtschranken, Bewegungssensoren, Kontaktleisten, Schaltmatten, Warn- und Signaleinrichtungen, Verriegelungen |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 8 Abs 2 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010, bzw § 8 Abs 2 LF-AM-VO, BGBl II 377/2021 |
| Zulässiges Prüforgan: | - Ziviltechniker/innen einschlägiger Fachgebiete, insbesondere für Maschinenbau oder Elektrotechnik - Zugelassene Prüfstellen gem § 71 Abs 5 GewO 1994 im Rahmen ihrer Zuständigkeit - Akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen nach dem Akkreditierungsgesetz 2012 im Rahmen ihrer Befugnisse - Ingenieurbüros (Beratende Ingenieur/innen) einschlägiger Fachrichtung im Rahmen ihrer Befugnisse - Inspektionsstellen für überwachungsbedürftige Hebeanlagen gem § 15 Hebeanlagen-Betriebsverordnung – HBV, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 - Sonstige geeignete fachkundige Personen (auch Betriebsangehörige) Mindestens jedes vierte Jahr, wenn die wiederkehrenden Prüfungen durch fachkundige Betriebsangehörige durchgeführt werden: - Ziviltechniker/innen einschlägiger Fachgebiete, insbesondere für Maschinenbau oder Elektrotechnik - Zugelassene Prüfstellen gem § 71 Abs 5 GewO 1994 im Rahmen ihrer Zuständigkeit - Akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen nach dem Akkreditierungsgesetz 2012 im Rahmen ihrer Befugnisse - Ingenieurbüros (Beratende Ingenieur/innen) einschlägiger Fachrichtung im Rahmen ihrer Befugnisse - Inspektionsstellen für überwachungsbedürftige Hebeanlagen gem § 15 Hebeanlagen-Betriebsverordnung – HBV, BGBl II 210/2009 idF BGBl II 350/2016 - Bei Baggern, die im Geltungsbereich der LF-AM-VO verwendet werden, auch fachkundige Personen des Herstellerunternehmens |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 8 Abs 3 und 4 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010, bzw § 8 Abs 3 und 4 LF-AM-VO, BGBl II 377/2021 |
| Prüfung nach außergewöhnlichen Ereignissen: | ja – auf ordnungsgemäßen Zustand |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 9 Abs1 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010, bzw § 9 Abs 1 LF-AM-VO, BGBl II 377/2021 |
| Zulässiges Prüforgan: | - Ziviltechniker/innen einschlägiger Fachgebiete, insbesondere für Maschinenbau oder Elektrotechnik - Zugelassene Prüfstellen gem § 71 Abs 5 GewO 1994 im Rahmen ihrer Zuständigkeit - Akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen nach dem Akkreditierungsgesetz 2012 im Rahmen ihrer Befugnisse - Ingenieurbüros (Beratende Ingenieur/innen) einschlägiger Fachrichtung im Rahmen ihrer Befugnisse |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 9 Abs 2 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010, bzw § 9 Abs 2 LF-AM-VO, BGBl II 377/2021 |
| Prüfung nach Aufstellung: | nein |
| Gesetzliche Bestimmung: | – |
| Zulässiges Prüforgan: | – |
| Gesetzliche Bestimmung: | – |
| Wartung, Instandhaltung: | ja |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 16 Abs 1 und § 17 Abs 1 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010, iVm § 38 Abs 1 und § 17 Abs 1 ASchG, BGBl 450/1994 idF BGBl I 115/2022, bzw § 16 Abs 1 und § 17 Abs 1 LF-AM-VO, BGBl II 377/2021 |
| Zulässiges Wartungsorgan: | - Geeignete fachkundige Personen |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 16 Abs 3 iVm § 2 Abs 3 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010, bzw § 16 Abs 3 iVm § 2 Abs 3 LF-AM-VO, BGBl II 377/2021 |

| Notwendige Dokumentationen |  |
| --- | --- |
| Aufzeichnungen betreffend Prüfungen (Prüfbefunde): | ja – für: - Wiederkehrende Prüfungen - Prüfungen nach außergewöhnlichen Ereignissen |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 11 Abs 1 Z 2 u 3 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010, bzw § 11 Abs 1 Z 2 u 3 LF-AM-VO, BGBl II 377/2021 |
| Aufbewahrung am Einsatzort: | Prüfbefunde oder Kopien – für: - Wiederkehrende Prüfungen - Prüfungen nach außergewöhnlichen Ereignissen (wenn diese eine wiederkehrende Prüfung ersetzen) |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 11 Abs 3 iVm § 8 Abs 6 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010, bzw § 11 Abs 3 iVm § 8 Abs 6 LF-AM-VO, BGBl II 377/2021 |
| Aufbewahrungsfrist: | Alle Prüfbefunde bis zum Ausscheiden des Arbeitsmittels |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 11 Abs 3 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010, bzw § 11 Abs 3 LF-AM-VO, BGBl II 377/2021 |
| Prüfplan: | nein |
| Gesetzliche Bestimmung: | – |
| Wartungsbuch: | ja |
| Gesetzliche Bestimmung: | § 16 Abs 4 AM-VO, BGBl II 164/2000 idF BGBl II 21/2010, bzw § 16 Abs 4 LF-AM-VO, BGBl II 377/2021 |

Hinweis:

Die Erläuterungen zu den beiden Arbeitsmittelverordnungen finden
Sie im Register 2.

Für Bagger, die (auch) in anderer Weise als zum Heben von
Einzellasten verwendet werden, gelten die Prüfbestimmungen für
selbstfahrende Arbeitsmittel gem § 8 Abs 1 Z 14
AM-VO bzw § 8 Abs 1 Z 13 LF-AM-VO (s Prüfblatt
„Arbeitsmittel V“):

Für Bagger, die auf Baustellen verwendet werden, besteht
gem § 145 Abs 6 der Bauarbeiterschutzverordnung
(BauV), BGBl 340/1994 idF BGBl II 241/2017, zusätzlich
die Verpflichtung für den Baggerfahrer, vor der Verwendung des
Baggers zum Heben von Lasten die Sicherheitseinrichtungen zu
überprüfen (s Prüfblatt „Bagger III“).

Die Prüfverpflichtung nach AM-VO bzw LF-AM-VO bestehen
unbeschadet der allfälligen Prüfpflicht nach § 57a KFG
1967.